Гимназија “Сава Шумановић”

Лазе Костића 2, Шид

Комисија за јавну набавку велике вредности

Број: 05-286

Датум 17.07.2020. године

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (I)

за јавну набавку велике вредности радова - за јавну набавку радова -  Радови на адаптацији осветљења у ОШ „Сава Шумановић “ у Шиду

ЈН број 2/2020

У следећем:

1. На страни 6. Конкурсне документације: IV Tехничка докементација и планови, образац предмера и предрачуна радова под тачком 6 гласио је:

| 6 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tip PLAO LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. | ком | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

2. На страни 25, VII Образац понуде, Тачка 5.1) Структура цене – предмер и предрачун радова Образац је гласио:

| Редни broj | Назив производа | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) |
| 1 | Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 3.2 m. | ком | 210 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih reflektorskih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 8 m. | ком | 37 |  |  |
| 3 | Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža dotrajalih. Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i preseka N2XH 3x1,5m . | м | 280 |  |  |
| 4 | Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se izvode na visini do 3.2m. | ком | 210 |  |  |
| 5 | Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se izvode na visini do 8m. | ком | 37 |  |  |
| 6 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | ком | 47 |  |  |
| 7 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4600lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | ком | 7 |  |  |
| 8 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje kotlarnice. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4900lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4300lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 123 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP65. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK06. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od -20 do +35 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1340x84x99mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 1.7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | ком | 21 |  |  |
| 9 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 34W, maksimalna električna snaga svetiljke je 37W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4900lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 3900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 105 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L700B50. Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji od 17. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +38 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x600x65mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3,2 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | ком | 37 |  |  |
| 10 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 35W, maksimalna električna snaga svetiljke je 39W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4850lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 104 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10. Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji od 17. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +38 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x325x65mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,0 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | ком | 3 |  |  |
| 11 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 47W, maksimalna električna snaga svetiljke je 51W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 7100lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 5900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač __________________ | ком | 32 |  |  |
| 12 | Isporuka reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. ukupna maksimalna snaga svetiljke je 54W. Minimalan svetlosni i fluks svetiljke 5700lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je saasimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 100.000 sati, odnosno sakarakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -40 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom,bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom iobojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP65. Minimalna otpornost na udar treba da je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na krajunjenog radnog veka, dok su svi aluminijumski deloviindentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su: dužina 272mm, širina 238mm i visina 73mm. Maksimalna težina svetiljke je 3.8kg. Na slici ispod prikazane su dimenzije svetiljke.. Prednaponska zaštitaje 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačemza montažu na stub.Svetiljka treba da poseduje ENECsertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač __________________ | ком | 29 |  |  |
| 13 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 60W, maksimalna električna snaga svetiljke je 68W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 8800lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 8000lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 118lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1535x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3.1 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač __________________ | ком | 30 |  |  |
| 14 | Isporuka reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 145 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 159W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 20000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 17000lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa asimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 60.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L80B10. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP66. Minimalna otpornost na udar treba da je IK07. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 515mm, širina 345mm i visina 90mm. Maksimalna težina svetiljke je 6,5kg. Prednaponska zaštita je 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub. Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač __________________ | ком | 13 |  |  |
| 15 | Isporuka i montaža nosača za reflektorsku svetiljku. | ком | 4 |  |  |
| 16 | Molerski radovi sa isporukom materijala na mestima demontiranih starih svetiljki (popunjavanje rupa, gletovanje, krečenje u boji identičnoj sa postojećom podlogom). | ком | 24 |  |  |
| 17 | Ostali sitan nespecificirani materijal neophodan pri montaži i povezivanju novih svetiljki (dozne, rozetne, stezaljke...) | ком | 32 |  |  |
| 18 | Merenje i ispitivanje kvaliteta osvetljaja novoizgrađene instalacije. Merenje jačine/intenziteta svetlosti, boje svetlosti, blještanja, fliker/treptanje, u svim prostorijama u kojima je izvršena zamena. Merenje se vrši sertifikovanim uređajem. Izdavanje stručnog izveštaja od strane inženjera sa odgovarajućom licencom. | ком | 21 |  |  |
| 19 | Izrada projekta izvedenog stanja po nalogu investitora/stručnog nadzora. | компл | 1 |  |  |
| 20 | Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 3.2 m. | паушал | 1 |  |  |
| 21 | Demontaža postojećih reflektorskih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 8 m. | ком | 1 |  |  |
| 22 | Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža dotrajalih. Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i preseka N2XH 3x1,5m . | ком | 1 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |
|  |  |  | ПДВ: |  |  |
|  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |

Мења се и гласи:

1. На страни 6. Конкурсне документације: IV Tехничка докементација и планови, образац предмера и предрачуна радова под тачком 6 сад гласи овако:

| 6 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. | ком | 35 |
| --- | --- | --- | --- |

2.Техничком грешком предмер и предрачун радова није био исправан, тако да на страни 25, VII Образац понуде, Тачка 5.1) Структура цене – предмер и предрачун радова сад изгледа:

Табела Структура цена – Предмер и предрачун радова

| Редни број. | Назив производа | Јед. мере | количина | Јед. цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 3.2 m. | kom | 201 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih reflektorskih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 8 m. | kom | 8 |  |  |
| 3 | Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža dotrajalih. Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i preseka N2XH 3x1,5m . | m | 150 |  |  |
| 4 | Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se izvode na visini do 3.2m. | m | 201 |  |  |
| 5 | Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se izvode na visini do 8m. | m | 8 |  |  |
| 6 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tip PLAO LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 35 |  |  |
| 7 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4600lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 44 |  |  |
| 8 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje kotlarnice. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4900lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4300lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 123 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP65. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK06. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od -20 do +35 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1340x84x99mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 1.7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu ATLANTYK LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 3 |  |  |
| 9 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 34W, maksimalna električna snaga svetiljke je 37W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4900lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 3900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 105 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L700B50. Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji od 17. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +38 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x600x65mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3,2 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je silčna tipu OFFICE PLUS LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 20 |  |  |
| 10 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova je 35W, maksimalna električna snaga svetiljke je 39W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4850lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 104 lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10. Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji od 17. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +38 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x325x65mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,0 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je silčna tipu OFFICE LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 2 |  |  |
| 11 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 47W, maksimalna električna snaga svetiljke je 51W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 7100lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 5900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 91 |  |  |
| 12 | Isporuka reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. ukupna maksimalna snaga svetiljke je 54W. Minimalan svetlosni i fluks svetiljke 5700lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je saasimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 100.000 sati, odnosno sakarakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -40 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom,bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom iobojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP65. Minimalna otpornost na udar treba da je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na krajunjenog radnog veka, dok su svi aluminijumski deloviindentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su: dužina 272mm, širina 238mm i visina 73mm. Maksimalna težina svetiljke je 3.8kg. Na slici ispod prikazane su dimenzije svetiljke.. Prednaponska zaštitaje 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačemza montažu na stub.Svetiljka treba da poseduje ENECsertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. Svetiljka je slična tipu POWERLUG MINI proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 3 |  |  |
| 13 | Isporuka nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon ili vislice, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 60W, maksimalna električna snaga svetiljke je 68W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 8800lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 8000lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 118lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 60.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L80B10 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1535x95x72mm (DxШxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3.1 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 3 |  |  |
| 14 | Isporuka reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 145 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 159W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 20000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 17000lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa asimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 60.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L80B10. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP66. Minimalna otpornost na udar treba da je IK07. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 515mm, širina 345mm i visina 90mm. Maksimalna težina svetiljke je 6,5kg. Prednaponska zaštita je 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub. Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu CRUISER 2 LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. Ponuđena svetiljka: Tip svetiljke _________________ Proizvođač ___________________ | kom | 8 |  |  |
| 15 | Isporuka i montaža nosača za reflektorsku svetiljku. | kom | 8 |  |  |
| 16 | Molerski radovi sa isporukom materijala na mestima demontiranih starih svetiljki (popunjavanje rupa, gletovanje, krečenje u boji identičnoj sa postojećom podlogom). | kompl | 1 |  |  |
| 17 | Ostali sitan nespecificirani materijal neophodan pri montaži i povezivanju novih svetiljki (dozne, rozetne, stezaljke...) | paušal | 1 |  |  |
| 18 | Merenje i ispitivanje kvaliteta osvetljaja novoizgrađene instalacije. Merenje jačine/intenziteta svetlosti, boje svetlosti, blještanja, fliker/treptanje, u svim prostorijama u kojima je izvršena zamena. Merenje se vrši sertifikovanim uređajem. Izdavanje stručnog izveštaja od strane inženjera sa odgovarajućom licencom. | kom | 1 |  |  |
| 19 | Izrada projekta izvedenog stanja po nalogu investitora/stručnog nadzora. | kom | 1 |  |  |
|  |  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |
|  |  |  | ПДВ: |  |  |
|  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објавити измене Конкурсне документације и интегралну верзију Конкурсне документације са изменама, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца gimnazijasid.edu.rs .

Комисија за јавну набавку мале вредности